Hosts:      Máscara:      Dr. red:       Broadcast:   1ra IP valida:   Ultima IP valida:      Rango:

41 hosts

33 hosts

27 hosts

23 hosts
19 hosts

Paso 1:

196.168.0.0 /24 (Clase C)

11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000
    255            255             0                  0

Paso 2:

Los hosts requeridos: 41, 33, 27, 23, 19
 Bits necesarios (2^n ≥ hosts+2):

41 hosts → 2^6 − 2 = 62 ≥ 41 → n = 6 → /26
 Binario: 11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192
 Hosts encontrados = 62 Bloque = 64 direcciones.

33 hosts → 2^6 − 2 = 62 ≥ 33 → n = 6 → /26
 Binario: 11111111.11111111.11111111.11000000 = 255.255.255.192 (lo mismo que el anterior)
 Hosts encontrados = 62

27 hosts → 2^5 − 2 = 30 ≥ 27 → n = 5 → /27
 Binario: 11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224
 Hosts encontrados = 30 Bloque = 32 direcciones.

23 hosts → 2^5 − 2 = 30 ≥ 23 → n = 5 → /27
Binario: 11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224
 Hosts encontrados = 30

19 hosts → 2^5 − 2 = 30 ≥ 19 → n = 5 → /27
Binario: 11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224
 Hosts encontrados = 30

Paso 3:

### Subred 1 (41 hosts → /26)

Red: 196.168.0.0 /26

Máscara: 255.255.255.192

1ª IP: 196.168.0.1

Última IP: 196.168.0.62

Broadcast: 196.168.0.63

Hosts encontrados: 62

Rango: 196.168.0.1 − 196.168.0.62

### Subred 2 (33 hosts → /26)

Red: 196.168.0.64 /26

Máscara: 255.255.255.192

1ª IP: 196.168.0.65

Última IP: 196.168.0.126

Broadcast: 196.168.0.127

Hosts encontrados: 62

Rango: 196.168.0.65 − 196.168.0.126

### Subred 3 (27 hosts → /27)

Red: 196.168.0.128 /27

Máscara: 255.255.255.224

1ª IP: 196.168.0.129

Última IP: 196.168.0.158

Broadcast: 196.168.0.159

Hosts encontrados: 30

Rango: 196.168.0.129 − 196.168.0.158

### Subred 4 (23 hosts → /27)

Red: 196.168.0.160 /27

Máscara: 255.255.255.224

1ª IP: 196.168.0.161

Última IP: 196.168.0.190

Broadcast: 196.168.0.191

Hosts encontrados: 30

Rango: 196.168.0.161 − 196.168.0.190

### Subred 5 (19 hosts → /27)

Red: 196.168.0.192 /27

Máscara: 255.255.255.224

1ª IP: 196.168.0.193

Última IP: 196.168.0.222

Broadcast: 196.168.0.223

Hosts encontrados: 30

Rango: 196.168.0.193 − 196.168.0.222

Quedan libres: 196.168.0.224 − 196.168.0.255 (con los bloques adicionales).

# Camaras:

Hosts:      Máscara:      Dr. red:       Broadcast:   1ra IP valida:   Ultima IP valida:      Rango:

42 host

ip 198.168.0.0 Clase C (Mascara /24)

Paso 1: 
11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000
    255            255             255                0

Paso 2:

42 hosts → 2^5 − 2 = 62 ≥ 42 → n = 6 → /26

Paso 3:

11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000
    255            255             255                192

Paso 4: (salto/26 = 64)

Hosts: 42 hosts     
Máscara: /26 -> 255.255.255.192     
Dr. red: 198.168.0.0       
Broadcast: 198.168.0.63  
1ra IP valida: 198.168.0.1  
Ultima IP valida: 198.168.0.62     
Rango: 198.168.0.1 - 198.168.0.62